REPORT

4주차 실습강의 내용 복습

| 과목 / 분반 | 회로패턴설계 (2반) |
| --- | --- |
| 학과 / 학년 | 컴퓨터공학과 3학년 |
| 학번 | 1726052 |
| 이름 | 최신호 |

1. SoLidworks로 부품 스케치

| 새 부품 만들기 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 부품을 스케치하기 위해 Solidworks를 처음 실행하게 되면 오른쪽 이미지와 같이, 작업의 시작을 돕기 위한 윈도우가 기본적으로 표시되어 있는 것을 볼 수 있다. “New” 항목에서 “Part”를 클릭하여 부품 스케치를 시작하도록 한다. |  |  |
| 부품 스케치하기 |  |  |
| 부품을 그리기 전에 Sketch 패널에서 “Front PLane”을 클릭하고 중심선을 그려주는 작업을 하도록 한다. “Front Plane”은 “정면”을 의미한다. 중심선(CenterLine)은 Sketch 패널을 선택한 상태에서, 상단에 위치한 Line의 종류를 선택할 수 있는 콤보박스에서 선택한다. |  |  |

| 중심선은 가로 선과 세로 선, 두 선이 교차하게 긋도록 한다. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품을 그릴 때는 선을 그을 때와 같이 하되, 사각형(RectangLe)을 사용하고, 필요 없는 선은 “Trim Entities” 기능을 사용하여 지우도록 한다. |  |  |  |
|  | 사각형으로 스케치를 할 때 완벽하게 그릴 필요는 없다. 왜냐하면 “Smart Dimension” 기능을 사용하면 수치를 입력하기만 해도, 자동으로 크기와 관련된 수치를 설정하는 것이 가능하기 때문이다. ▼수치를 입력하여 만든 결과 ▼참고한 자료 |  |  |

|  |  | “Sketch FiLLet” 기능을 사용하여 사각형으로 그려진 부품의 스케치에서 각 모서리를 둥글게 할 수 있다. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sketch 패널에서 필렛 속성을 2mm로 설정하고, 각 모서리를 클릭하여 모서리가 둥글게 되도록 할 수 있다. |  |  |  |  |  |
|  | Ctrl 키를 누른 상태에서 가운데 두 선을 클릭한 상태에서 구속조건을 “동일선상”으로 설정하는 것까지 끝냈으면, 스케치를 마치도록 한다. 상단에 “Extruded Boss/Base” 버튼을 눌러 돌출 보스/베이스를 설정하도록 한다. |  |  |  |  |  |
| ▲돌출 보스/베이스 적용 ▲돌출 보스/베이스 적용 |  |  |  |  |  |  |
| 돌출 두께는 1.6mm로 설정하도록 한다. Sketch 패널에서 속성 탭으로 이동 후 돌출의 두께를 설정할 수 있다. 색상 또한 Sketch 패널에서 수정이 가능하다. 녹색으로 수정하는 것까지 완료하면 부품 스케치가 끝난다. 저장할 때는 “STEP AP214” 형식으로 저장하도록 한다. |  |  |  |  |  |  |